| Приложение № 1 | Утверждаю: Директор МКУ КДО «Радуга» Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области ___________Л.С.Самсонова 24 декабря 2015г. |
| --- | --- |

АНКЕТА

обследования помещений муниципального казенного учреждения

культурно- досугового объединения «Радуга» Устьянцевского сельсовета

филиал Половинский сельский клуб

1. Общие сведения об объекте                                                                                                                                                                                                                        Полное юридическое наименование объекта: филиал Половинский сельский клуб (клуб д.Половинное)                                                                                  Адрес, телефон, факс, e-mail: 632321, Новосибирская область Барабинский район деревня Половинное, улица Северная дом 17                                        Ведомственная принадлежность объекта: администрация Устьянцевского сельсовета.                                                                                                                    Вид деятельности: учреждение клубного типа.                                                                                                                                                                           Размещение объекта: отдельное здание                                                                                                                                                                                                         Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в месяц от 175 до 250 человек                                                                                                                           2.Состояние доступности объекта                                                                                                                                                                                                                            2.1.  Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет.               наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет                                                                                                                                                                       2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: улица Северная                                                                                                              2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 40-50 метров                                                                                                                                                 2.2.2. Время движения (пешком) от остановки 3-5мин.,                                                                                                                                                                        2.2.3.  Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути –нет                                                                                                                                           2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со   звуковой сигнализацией, таймером.                                                                                                         2.2.5.  Информация на пути следования к объекту: акустическая – нет, тактильная – нет, визуальная - да.                                                                                      2.2.6.  Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет                                                                                                                                                                       Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске: нет

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения): | К | наличие | для отдельных МГН |  |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см | более 90 см |  |
|  | Знак доступности учреждения |  |  | нет |  |
|  | Автостоянка посетителей |  |  | нет |  |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м | 15 м |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10 % | нет |  |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350 х 500 см | нет |  |
|  | Путь к главному (специализированному) вход в здание: - ширина полосы движения: - указатели направления движения , - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию места отдыха: через 200 м | К, О К, О, Г, С 0 | не менее 180 см наличие наличие наличие | более 180 нет нет |  |
| ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |
| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | не менее 220 х 220 см | 180 х 290 см |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | есть |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | наличие |  |
|  | Навес | К, О, С | наличие | наличие |  |
|  | Пандус наружный: - ширина марша - угол подъема - высота одного подъема | К К К | не менее 100 см % не более 80 см | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | К, О К К, О | наличие не менее 80 см | нет |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | наличие |  |
|  | Тамбур габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220 х 180 см | 700 х 235 см |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) - ширина проема в свету - высота порога наружного, внутреннего | К, О К, О К | не менее 90 см не более 2,5 см | Р двустворчатые 115 см не соответствует |  |
| ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |
| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | более 120 см |  |
|  | Разворотные площадки | К | не менее 150 х 150 см | более 150 х 150 см |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 см): - для лиц с нарушениями ОДА (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К, О, С, Г О, К | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж | имеется имеется |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см | отсутствует |  |
| ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |
| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Зрительный зал | К, О |  |  |  |
|  | Двери (вход) - ширина в свету - порог | К | не менее 90 см не более 2, 5 см | 75 см. соответствует |  |
|  | Доля мест для колясочников | К | не менее 2 % | да |  |
|  | Ширина прохода | К | не менее 120 см | соответствует |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушениями слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | не менее 1 шт. | нет |  |
|  | Разворотные площадки | К | не менее 150 х150 см | более 150 х 150 см |  |
|  | Библиотека |  |  |  |  |
|  | Двери (вход ) - ширина в свету - порог | К, О | не менее 90 см не более 2, 5 см | 75 см. соответствует |  |
|  | Ширина прохода | К | не менее 120 см | соответствует |  |
|  | Разворотные площадки | К | не менее 150 х150 см | более 150 х 150 см |  |
| САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
|  | Санузел | К | наличие | наличие |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | нет |  |
|  | Ширина дверного проема - порог | К | не менее 90 см не более 2,5 см | 60 см соответствует |  |
|  | Тактильная направляющая полоса в кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | нет |  |
|  | Раковина: - зона у раковины для кресла –коляски (минимальные глубина и ширина) - высота раковины - опорный поручень | К К, О К, К | не менее 130 х 85 см 75-85 см наличие | 300 х 135 см 70 см нет |  |
|  | Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема габариты (минимальные глубина и ширина) - опорные поручни - зона для кресла- коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | ко К, О К К, О К О | не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180 х 165 см наличие не менее 80 х120см наличие | 1 120 см менее нет соответствует нет |  |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие | нет |  |
| СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте |  |  |  |  |  |
| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие |  |  |
|  | Надписи: - размещение на высоте – высота прописных букв - освещенность | К, С, Г С С | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие | нет 120 см нет нет |  |
|  | Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте – высота прописных букв - освещенность | С С К, С С | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие | нет |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - на кабинах санитарно –бытовых помещений | С С С | наличие 60 – 110 см наличие наличие | нет |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие | нет |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м « | С | наличие | нет |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | наличие | нет |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно – справочные системы | К, О, С, Г | наличие | нет |  |
| ПУТИ ЭВАКУАЦИИ |  |  |  |  |  |
| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |  |
| Пути эвакуации на входе 1 этажа | Крыльцо или входная площадка: габариты тамбура - ширина и глубина | К | не менее 220 х 220 см | 180 х 290 см |  |
| Пути эвакуации из зрительного зала | Эвакуационный выход из здания: двери - ширина в свету - порог | К | не менее 90 см не более 2, 5 см | Р одностворчатые 80 см нет |  |
|  | Информационные указатели | Г, О |  | визуальные |  |

Обследование провели:

Руководитель рабочей группы

______________ директор КДО Самсонова Л.С.

Члены рабочей группы

______________   художественный руководитель Савченко С.Н.

______________ бухгалтер Митрохина О.И.

| Согласованно: Глава Администрации Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области __________С.А. Валяева 24 декабря 2015 г | Утверждаю: Директор МКУ КДО «Радуга» Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области ___________Л.С.Самсонова 24 декабря 2015 г. | Согласованно: Председатель общественной организации «Барабинская местная организация Всероссийского общества инвалидов» __________Е.Е.Шейко 24 декабря 2015 г. |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное казенное учреждение культурно- досуговое объединение «Радуга»                                                                                                                     Устьянцевского сельсовета филиал Половинский сельский клуб                                                                                                                                                                                 на 2016 – 2020 г.г.

| №№ п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категория МГН (К, О, С, Г, У) |  | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1. | обследование здания и территории для адаптации | К, О, Г, У |  |  | 1 |  | 01.09.2015 | Савченко С.Н. Митрохина О.И. |
| 1.2. | разработка паспорта доступности учреждения | К, О, Г, У |  |  | 1 |  | 24.12.2015 | Савченко С.Н. |
| 1.3. | проектирование наружного пандуса | К, О, Г, У |  |  | 1 |  | 20.12.2017 | Самсонова Л.С. Савченко С.Н. |
| 1.4. | проектирование и разработка дизайн – проекта установки систем информирования в фоей и зрительном зале | К, С, Г |  |  | 1 | 15000 | 20.12.2017 | Самсонова Л.С. Савченко С.Н. |
| 1.5. | проектирование санитарно- гигиенического помещения для МГН | О, Г, У |  |  | 1 | 20000 | 20.12.2017 | Самсонова Л.С. Савченко С.Н. |
| 2 | Приобретение технических средств адаптации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | информационные таблички |  | К, О, Г, У | приобретение | 2 | 20000 | 20.12.2018 | Самсонова Л.С. |
| 2.2. | оборудования оповещения |  | К, О, Г, У | приобретение | 2 | 20000 | 20.12.2018 | Самсонова Л.С. |
| 3. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | по территории объекта |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.1.2. | устройство рельефной (тактильной) полосы |  | С, О, У | приобретение, ремонтные работы | 2 | 40000 | 10.10.2019 | Самсонова Л.С. |
| 3.1.3. | установить наружный пандус |  | К, О | приобретение, ремонтные работы | 2 | 10000 | 20.12.2018 | Самсонова Л.С. |
| 3.1.4. | установить знак доступности учреждения |  | К, О, С, Г, У | приобретение, ремонтные работы | 2 | 10000 | 20.12.2018 | Самсонова Л.С. |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | установка поручней на пандус |  | О, У | ремонтные работы | 2 | 10000 | 20.12.2019 | Самсонова Л.С. |
| 3.4. | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | установка систем звукового оповещения |  | К, С, О, У | ремонтные работы | 1 | 20000 | 15.12.2017 | Самсонова Л.С. |
| 3.5. | По санитарно- гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | ремонт туалетного помещения согласно проекту по адаптации для МГН |  | О, Г, У | ремонтные работы | 2 | 50000 | 20.12.2020 | Самсонова Л.С. |
| 3.6. | По системе информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | установка информационных табличек |  | К, О, С, Г, У | приобретение, ремонтные работы | 2 | 20000 | 20.12.2020 | Самсонова Л.С. |

Принятые сокращения категорий инвалидов:                                                                                                                                                                                                    К – лица, передвигающиеся на креслах – колясках,                                                                                                                                                                                             О – лица с нарушением опорно – двигательного аппарата,                                                                                                                                                                   С – лица с нарушением зрения,                                                                                                                                                                                                                                       Г – лица с нарушением слуха,                                                                                                                                                                                                                                        У – лица с умственными нарушениями.